PIE-Block 本地启动说明

版本 1.5.0（build 7）　Windows / Linux 桌面应用　2026 年 10 月 22 日

本说明给出三条体验路径，以及从源码构建、启用编译与烧录的步骤；命令均已在 PIE-Block 1.5.0 仓库中核对。内容一致的 Markdown 版《本地启动说明.md》随源代码压缩包提供。

1. 作品与验证方式概览

PIE-Block 是首都师范大学 RoboMaster 机甲大师赛机器人图形化配置集成开发环境，面向 W.PIE 学生创新实验室 RoboMaster 校内赛。应用以分步向导完成步兵、工程、调试、音乐四类工程的配置与检查，生成 C 代码，并用随应用发布的离线 SDCC C251 工具链编译固件、烧录到 STC32G12K128 主控板。

（1）安装随包附带的 Windows 安装包：来源代码压缩包根目录的 PIEBlock-1.5.0-windows-setup.exe（取自官方 Release v1.5.0，约 22 MB，SHA-256 见同目录 运行说明.txt），双击安装后即可运行，安装包已内置离线 SDCC C251 工具链，无需 Flutter 环境，适合没有开发环境的评委。

（2）下载其他平台发布包 https://github.com/louqingjie/PIE-Block/releases ：提供 Windows 安装包、Windows 免安装 zip 与 Linux 免安装包。

（3）从源码运行：按第 3 节执行 flutter pub get 与 flutter run -d windows；未准备工具链时仍可配置、校验并生成 C 代码，完整编译与烧录见第 5 节。

2. 系统要求

表 1　运行与构建环境要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 操作系统 | Windows 10/11 x64，或 Linux x64 桌面发行版。 |
| Flutter 与 Dart | 建议 Flutter 3.47.2 stable（Dart 3.13.2）；pubspec.yaml 要求 Dart SDK ^3.13.1。Windows 首次开发前执行 flutter config --enable-windows-desktop。 |
| 桌面构建依赖 | Windows 需 Flutter 官方要求的 Visual Studio“使用 C++ 的桌面开发”工作负载；Linux 需 clang、CMake、Ninja 与 GTK 开发库（可用 flutter doctor 检查）。 |
| 磁盘与网络 | 建议预留 3 GB 以上空间；flutter pub get 与 git clone 需访问 pub.dev 与 GitHub。 |
| 编译与烧录 | 需按第 5 节准备内置 SDCC C251 工具链；仅体验界面与代码生成时不需要。烧录另需 STC32G12K128 主控板（第 7 节）。 |

3. 从源码启动

以下命令均在仓库根目录执行（仓库根目录即 Flutter 应用）。

第一步：获取代码。解压源代码压缩包或克隆仓库；编译固件与烧录还需 SDCC 子模块（未拉取也能启动界面并生成 C 代码）：

git clone https://github.com/louqingjie/PIE-Block.git

git submodule update --init sdcc-c251

第二步：安装依赖。在仓库根目录安装 Dart 依赖：

flutter pub get

第三步：运行应用。Windows 与 Linux 的开发运行命令分别为：

flutter run -d windows

flutter run -d linux

首次运行需要构建 debug 产物，耗时数分钟属正常现象；启动后即可新建工程、完成配置向导、查看生成的 C 代码。

低完整性目录的替代启动方式。若仓库目录被安全软件或沙箱标记为低完整性（Low Integrity），flutter run 可能报 DevFS 创建失败或保存文件“拒绝访问”。此时改用仓库自带脚本，它先把 build\windows\x64 标记为 Medium 完整性级别，再执行 flutter run（参数原样传入）：

tools\run_windows.cmd

tools\run_windows.cmd --release

powershell -ExecutionPolicy Bypass -File tools\run_windows.ps1

直接调用 .ps1 可能被拒绝加载（未签名），优先使用 .cmd；脚本默认补 -d windows。

4. 发布构建与产物

4.1 Windows

执行 flutter build windows --release，产物位于 build\windows\x64\runner\Release\，必须保留整个目录：PIE-Block.exe、pieblock_hid.dll、flutter_windows.dll、data\flutter_assets、data\pieblock_runtime 均为运行所必需。

Windows 安装包（可选，官方发布包由同一流程产出）：

.\tools\package_flutter_windows.ps1

.\tools\package_flutter_windows.ps1 -SkipBuild

输出 output\PIEBlock-1.5.0-windows-setup.exe，需安装 Inno Setup 6（自动探测 ISCC.exe，或用 -Iscc 指定）；该脚本会先检查内置工具链，未准备时提示先运行 prepare 脚本。

4.2 Linux

Linux 发布构建与打包依次执行：

tools/prepare_sdcc_toolchain.sh

flutter build linux --release

tools/package_flutter_linux.sh

自包含产物位于 build/linux/x64/release/bundle/，发布时保留整个目录；打包脚本输出 build/dist/PIEBlock-1.5.0-linux-x64.tar.gz，可加 --skip-build 复用。只构建界面时可跳过工具链准备：CMake 仅在 vendor/sdcc-toolchain 存在时才装入 data/pieblock_runtime。

5. 启用完整编译与烧录（内置 SDCC C251）

发布版随应用携带离线 SDCC C251 工具链，无需另装 Keil 或 SDCC。工具链来自 sdcc-c251 子模块（GPL，https://github.com/louqingjie/sdcc-c251），构建时装入发布包；从源码构建需先编译并暂存一次。

准备内置工具链（Windows）。（1）拉取子模块：git submodule update --init sdcc-c251。（2）准备 MSYS2 构建依赖：脚本默认使用 C:\msys64（可用 -MsysRoot 指定），需要 MSYS2 UCRT64 环境中的 bison、flex、make、gcc 工具链与 zlib.h、boost/graph/adjacency_list.hpp 头文件；缺少时脚本会打印对应命令，例如：

pacman -S --needed bison flex make

pacman -S --needed mingw-w64-ucrt-x86_64-toolchain

pacman -S --needed mingw-w64-ucrt-x86_64-zlib

pacman -S --needed mingw-w64-ucrt-x86_64-boost

（3）编译并暂存工具链：

.\tools\prepare_sdcc_toolchain.ps1

首次约需 20–35 分钟；-Force 强制重编，-PackageOnly 复用 tmp\pie-block-sdcc-windows-install 中已编译的安装目录，只重新暂存并生成 vendor\sdcc-toolchain\bundle_manifest.json。

运行时部署。CMake 构建时把 vendor\sdcc-toolchain 装入发布包的 data\pieblock_runtime；应用首次编译时再部署到 %APPDATA%\com.wpie\PIE-Block\runtime（约 24 MB），之后复用；固件缓存位于 %APPDATA%\com.wpie\PIE-Block\builds，来源或版本变化后自动失效。

能力边界与本地 Keil。无工具链时配置、检查、C 代码预览与导出均可用，“编译”“烧录”会提示缺少内置 SDCC 工具链。桌面版可在“烧录”页选用本地 Keil C251：目录需含 UV4\uVision.com（或 UV4.exe）与 C251\BIN\C251.EXE；出现许可证类错误需配置有效的 C251 许可证。

Linux 端。执行 tools/prepare_sdcc_toolchain.sh（支持 --force、--package-only），脚本走通 sdcpp、cc1、sdas251、sdld 全链路冒烟编译并生成 linux-x64 的 bundle_manifest.json，之后 flutter build linux --release 即装入工具链。

6. 验收自检命令

在仓库根目录执行应用级检查：

flutter analyze

flutter test

2026 年 10 月 22 日在本机实测：flutter analyze 为 No issues found（约 73 秒）；flutter test 225 项通过、9 项跳过（约 28 秒）。

三个纯 Dart 包分别检查（以 pieblock_core 为例）：

cd packages/pieblock_core

flutter pub get

dart analyze

dart test

同日实测：pieblock_core 160 项通过；pieblock_toolchain 24 项通过、6 项跳过；pieblock_hid 13 项通过，三个包 dart analyze 均无问题。仓库提交记录中 1.5.0 发布前全量验证为 flutter test 221 项、pieblock_core 160 项、pieblock_toolchain 12 项、固件 Python 测试 38 项。数量以实际输出为准。

可选：Windows 黄金固件比对（需已准备工具链），在 packages\pieblock_toolchain 下执行：

$env:PIEBLOCK_RUN_SDCC_GOLDEN = '1'

dart test test/sdcc_windows_android_golden_test.dart

该测试构建 6 个黄金工程，固件哈希与 tools/android_sdcc_baseline.json 基线逐字节比对；未设置环境变量时自动跳过。

7. 硬件烧录简述

烧录只支持 STC32G12K128 主控板的 ROM USB-HID ISP：VID 34BF、PID 1001，Windows 免驱；不支持串口、蓝牙或外部 HEX。机械扩展板已固化程序，绝不可烧录。

连接 USB 前关闭四个开关：主控板 SERVO、主控板 POWER、扩展板 POWER、扩展板 BOOSTER。主控板只能断电后重新上电进入 ROM ISP；流程为 info → unlock → erase → 128 字节分块写入 → reset，硬超时 90 秒；成功后自动复位，再烧需重新上电。

操作入口在“烧录”页（仅编译、编译并烧录、烧录当前固件、导出 HEX、取消任务）。接线、开关位置与故障排查见 docs/guides/Flutter编译与烧录指南.md。

Linux 首次烧录前需安装 udev 规则：在应用“烧录”页点击“安装 udev 规则”（通过 pkexec 授权），或执行：

sudo tools/install_udev_rules.sh

安装后重新插拔主控板再检测设备。

8. 常见问题

表 2　常见问题与处理方式

| 现象 | 处理方式 |
| --- | --- |
| 中文用户名或中文临时目录导致首次编译失败 | 旧版按 UTF-8 严格读取 MAP 文件，中文路径会报“Failed to decode data using encoding 'utf-8'”；1.5.0 已改为宽松解码并补充回归测试。 |
| 首次编译提示“内置 SDCC 工具链部署失败……拒绝访问” | 多为杀毒软件或索引器占用刚复制的文件；1.5.0 已加入唯一暂存目录与重试（约 5 秒）。仍失败时可将 %APPDATA%\com.wpie\PIE-Block\runtime 加入白名单，或删除其中 sdcc 目录后重试。 |
| 首次编译比之后慢 | 首次需部署约 24 MB 的内置工具链，之后复用；“生成代码”页切到“汇编”会用内置 SDCC 完整构建一次，属正常耗时。 |
| Android 版能力 | 可配置、编辑与预览，但 Release 包未启用本地编译流水线，不能编译固件；烧录受 ISP 时序限制暂不可用，可“导出 HEX”后在桌面版烧录。 |
| 构建或打包提示缺少内置 SDCC 工具链 | 执行 git submodule update --init sdcc-c251 后运行 .\tools\prepare_sdcc_toolchain.ps1；只构建界面可直接 flutter build windows --release。 |
| 文档与下载入口 | 仓库与 Releases：https://github.com/louqingjie/PIE-Block ；细节见 README.md 与 docs/guides/Flutter编译与烧录指南.md。 |

9. 提交包目录与文档索引

submission 目录内容：

submission/

PIE-Block-作品介绍.docx

PIE-Block-作品信息与原创性说明.docx

PIE-Block-本地启动说明.docx

PIE-Block-作品源代码.zip

PIE-Block-作品源代码.zip 根目录附带官方 Release v1.5.0 的 Windows 安装包 PIEBlock-1.5.0-windows-setup.exe（约 22 MB，SHA-256 见同目录 运行说明.txt），其下为完整源码、文档与教材；包内 submission/ 目录另附本说明的 Markdown 版《本地启动说明.md》，内容与本文一致。

仓库主要文档：README.md（项目概述与开发命令）；docs/（27 篇 Markdown，覆盖 guides、reference、design、releases、pitfall、playbook、legal 等目录，另有 examples 与 assets）；book/（LaTeX 教材，10 章正文 + 3 个附录）；website/（静态站源码）；tools/（工具链与打包脚本）；sdcc-c251/（SDCC C251 子模块，GPL）。如遇差异，以 README.md 与编译烧录指南为准。